[image: image1.jpg]T E X WU EHTP

HA KALLIMPKE



[image: image2.jpg]



Перечень регламентных работ, выполняемых на 3-х осных полуприцепах

	№

пп
	Наименование работ
	Пробег, км

	
	
	1000
	10 000
	20 000
	30 000
	40 000
	50 000
	60 000
	70 000
	80 000
	90 000
	100 000
	110 000

	         I. Контрольно-осмотровые работы

	1.1.
	Проверить:

Чистоту и состояние кузова, отсутствие отслоения краски, 
наличие трещин
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.2.
	Работу световых приборов и освещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.3.
	Давление воздуха в шинах и их износ
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.4.
	Герметичность пневматического привода
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	1.5.
	Работу тормозов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.6.
	Зазор в подшипниках ступиц с регулировкой при необходимости
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	+

	1.7.
	Состояние опорного устройства и работу механизма его подъема.
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	1.8.
	Надежность крепления проводов электрооборудования, трубопроводов пневмосистемы и воздушных ресиверов
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	1.9.
	Состояние рамы полуприцепа, отсутствие трещин, вмятин
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+

	1.10.
	Состояние амортизаторов, пневморессор и тросов хода отбоя
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	        II. Регламентные работы

	2.1.
	Подтянуть гайки стремянок
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2.2.
	Подтянуть гайки крепления колес
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2.3.
	Подтянуть гайки крепления амортизаторов, тормозных камер, пневморессор, болты крепления шкворня, болты крепления коушей
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	2.4.
	Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц колес.
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	2.5.
	Заменить тормозные накладки
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	2.6.
	Проверить эффективность работы тормозов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2.7.
	Смазать:

· опорное устройство

· опоры разжимных кулаков

· оси колодок тормозов

· червячные пары регулировочных рычагов
	+

+

+

+
	-

-

-
-
	-

+
+
 -
	-

-

-

+
	+

-

-

-
	-

+
+
-
	-

-

-

-
	-

-

-

+
	-

+
+

-
	-

-

-

-
	+

-

-

-
	-

+
+
+

	2.8.
	Проверить ход штоков тормозных камер 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


142715, Московская область, Каширское шоссе, 23 км, Тел./факс: (495) 741-30-30, e-mail: info@maznakashirke.ru     www.maznakashirke.ru
2
1

